临床穿刺仿真训练考核平台

| 序号 | 货物与服务名称 | 包9主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L型三维定位平台 | 一、平台简介：本产品包括硬件、软件两部分，为多技能培训共用的综合穿刺训练平台，可进行腰椎穿刺术、腹腔穿刺术、后期可拓展胸腔穿刺术、骨髓穿刺术的训练。可通过选择病例模式或单步骤操作模式进行训练和考核，适用于医学生、临床医师的技能培训及考核。 二、功能要求： 1.要求临床穿刺仿真训练考核平台具有训练及考核两种模式，可同时满足教学和考试的不同要求； ★2.平台必须有仿真的半身生物材料高分子模型，可在模型上对重要的解剖标志进行触摸和识别，模型的解剖标志（脐、左右髂前上棘、耻骨联合）定位准确，手感真实，穿刺成功有突破感。 ★3.平台包括L型支架，外形美观，用于穿刺模型的摆放和固定，并可方便的实现模型的更换，以满足不同的穿刺训练要求； ★4.可自动识别模型人及穿刺体位，并启动训练流程； ★5.软件内置一套三维数字人体数据，与外置仿真操作模型一致，模型数据来自真实人体数据扫描，解剖标志关系与真人比例一致，可以提供解剖结构的分层显示； ★6.提供真实的临床穿刺器械，系统可根据操作流程自动识别操作相关器械，真实穿刺器械的运动和软件三维动画的运动轨迹一致； 7.每种穿刺包括多个病例，完全按照人卫版教科书设置穿刺位置，贴合教学实际； 8.模型上的操作与软件上的操作实时保持一致； 9.提供腰椎穿刺术和腹腔穿刺术的标准操作视频； ★10.系统除穿刺完整流程训练外，还可进行消毒、穿刺等单步骤的重点训练；消毒步骤可检测消毒次数、留白、顺序和范围等；穿刺可检测穿刺的深度、角度、位置等； 11.操作前可查看患者病史和相关辅助检查结果； 12.系统可模拟助手进行止血钳固定、穿刺点包扎等过程； ★13.穿刺针进入正确位置后可以抽出真实液体，可按照不同穿刺要求，设置不同的液体性状； 14.可提供穿刺路径上解剖层次剖面图，直观显示进针所经过的组织结构，穿刺经过皮肤、皮下脂肪、肌肉等都可以明确显示出来； 15.可在三维模型上模拟麻醉和穿刺过程中误伤血管、回抽出血液、皮肤出血、损伤脏器等并发症。 16.操作错误时会警告，同时给出错误的详细信息提示； ★17.系统支持对操作的关键步骤自动判断打分，同时支持教师主观评分； ★18.系统可自动录制学生在模型上的操作视频，教师可通过回看学生的操作视频结合系统内设评分表进行主观打分，评分表可由教师自由修改评分项和分值； 19.系统可以按照流程训练和单步骤训练对成绩进行汇总，以表格及多种图表的形式显示统计结果，方便进行个人和班级的成绩查看和管理； 20.操作完成后学生可查看自己的操作成绩，包括系统客观评分和教师主观评分成绩； 21.操作情况、考核成绩均可自动记录存储，并可打印。 | 3 |
| 2 | 腰椎定位传感穿刺模拟人 | 1.在L支架上放置腰椎穿刺模型，具备空间定位功能及操作传感器,要求系统可自动识别，并启动腰椎穿刺程序； ★2.模型为从腰1平面到大腿根部，解剖结构包括腰椎椎骨、韧带、椎管、髂嵴，穿刺部位模块可更换； 3.可通过触摸模型髂嵴、椎骨、棘突间隙等真实的解剖结构，帮助标记穿刺点； ★4.可选择坐位、侧卧位两种体位进行穿刺，可根据需要的穿刺体位将模型相应放置； 5.提供真实的腰椎穿刺针、镊子、注射器等操作所用器械； 6.软件的三维人体可逐层显示腰椎穿刺相关解剖层次，包括皮肤、肌肉、椎骨、韧带、椎管； 7.要求系统可自动识别模型摆放体位，包括坐位和侧卧位。 | 3 |
| 3 | 腹腔定位传感穿刺模拟人 | 1.在L支架上放置腹腔穿刺模型，具备空间定位功能及操作传感器,系统可自动识别，并启动腹腔穿刺程序； ★2.模型为从平乳头到大腿上1/3，解剖结构包括双侧乳房、脐、双侧髂前上棘、腹股沟，穿刺部位模块可更换； 3.可通过触摸模型髂前上棘等解剖标志标记穿刺点； 4.提供真实的腹腔穿刺针、镊子、注射器等操作所用器械； ★5.穿刺后可抽出真实液体，可按照不同穿刺要求，设置不同的液体性状； 6.软件的三维人体可进行髂前上棘、脐、腹股沟的解剖标志识别，方便学生定位；可逐层显示腹腔穿刺相关解剖结构，包括皮肤、肌肉、内脏、骨骼。 | 3 |
| 4 | 实训录播点评系统 | 1、实训点评系统可广泛运用于日常的实训练习和教学中。采用了Access数据库，可独立使用不依赖Web服务器和数据库服务器。 2、可设置课程，选择将要实训的房间，设置课程名称和授课教师。 ★3、登录系统后，实训点评界面显示实训课的课程名称、授课教师，房间内的摄像头监控画面，系统连接的设备的转显画面，以及趋势图，事件标记。 4、可将摄像头绑定到房间。云台控制提供调整摄像头角度、转动速度、焦距的功能；调整摄像头参数、摄像头视频参数、音频参数的功能。可同时支持4路高清视频，1路音频。 5、实训点评功能可实时显示实训课房间内摄像头的监控画面，支持手动录制视频的功能，同时设备转显也开始录制视频。视频保存在本地机器指定文件夹内，方便回放。视频路径及截屏路径均可自行设置保存路径。 ★6、实训课点评支持添加事件标记、评语标记、录音标记，以及转显的截屏记录，并标记到视频时间轴上作为视频锚点，显示形式为浮动显示相应的事件图标、评语图标、录音图标、截屏图标，同时可在事件记录列表中进行查看。用户也可进行自定义图标的设定。 7、实训点评过程中，往回拖动视频时间轴，用于实时播放已录下的视频，或者通过点击视频时间轴上的视频锚点跳转至对应时间节点进行实时回放。实时回放的过程中，实训课继续录像。 ★8、实时显示系统连接的操作设备的屏幕画面，提供截屏和全屏操作。数据抓取实时抓取图像上的实时数据，能自动保存时间点及对应参数的数值，能以Excel文档格式导出所有数据列表。 9、实训回放查询视频，根据条件筛选结果，视频、转显截屏和事件同时回放。播放方式为在线播放。提供查询，删除和排序。点击视频锚点可跳转至对应时间节点进行视频播放 10、安装环境：Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Net Framework 4.6 11、硬件环境： 11.1高配置电脑1台：CPU-i5及以上；内存4G及以上；硬盘1000G及以上；独立显卡2G及以上；显示器1920*1080P及以上 11.2高清数字摄像头2台：摄像机视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL；支持不低于20倍光学变焦；支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms；具备较强的网络自适应能力，在丢包率为不低于20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 11.3吸顶音箱2个：音频输出端子：三个线性输出(1个BNC,1个两芯端子,1个3.5插孔)一个MIC信号(3.5插孔) 11.4拾音器1个：最高传输速率783Mbps；频率范围双频（2.4GHz，5GHz）；网络接口1个10/100/1000M RJ45端口。 | 1 |
| 5 | 实验操作台 | 1.材质：钢木结构实验台，设计为无菌操作易洁桌面。 2.台面: 采用12.7mm实芯理化板，耐腐蚀。 3.门板: 优质18MM厚三聚氰胺板，机器热压封边。 4.柜体: 优质18mm厚三聚氰胺板柜体制作。 5.钢架：钢架采用首钢60*40方钢管材质，表面喷饰品牌环氧树脂。 6.铰链：采用金属铰链。 7.拉手：不锈钢亚光材质或铝合金拉手 8.滑轨：采用海福乐滑轨。 9.插座：国标多功能六孔插座，适用各种仪器插头。 10.规格不小于1200*600*750mm | 3 |
| 6 | 交互式智能平板 | 1.尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160 3.满足全屏显示比例16:9; 4.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 5.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; 6.交互平板表面钢化玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; 7.整机具备抗强光干扰性能，在≥90K LUX照度的光照下保证正常触控、书写.（提供国家权威机构检测报告复印件证明） 8.双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写; 9.具备书写保障措施，书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行； 10.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示; ★11.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示; 12.物理一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 13.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案； 14.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台教学应用. 15.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个,其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置； ★16.为便于教学应用，交互平板左右两侧均具有与教学应用密切相关的≥12个物理智能快捷键，不占用屏显面积； 17.为了便于用户识别使用，避免误操作，交互平板前置物理按键及两侧按键均具备中文标识； 18.为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接设备使用，交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式）； 19.交互平板至少具有输入端子:1路AV；1路 YPbPr；3路HDMI；1路TV ；3路多媒体 USB；1路RS232接口；1路RJ45 20.安卓操作界面支持自定义日期/时间;提供计算器、计时器、日历等教学小工具， 21.交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； 22.交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品; 23.系统电脑采用Intel第6代酷睿I5处理器，≥主频2.5GHz;≥4G DDR3内存;≥存储空间128G固态硬盘,并具有防震功能;网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准;具备独立非外扩展2个USB接口、具有HDMI*1接口,满足教学拓展需求; 软件功能： 1.页面特效:至少提供快报、收缩、展开、覆盖、淡出、推进等20种形式的页面切换动态特效; 2.学科工具：至少提供17门学科工具，工具不是简单的静态图片，而是可以交互式操作的动画。动画课件:至少提供算盘、计数器、成语词典、电流/电压表、元素周期表、地球仪、拼图等动画课件; 3.书写工具:提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、手势笔、手写识别、纹理笔、竹笔、图章笔等十种书写工具;手势笔提供手势翻页、擦除、聚光、放大等功能,并提供明确的手势定义说明;手势识别支持手写输入自动转变为标准电子文字;纹理笔提供多种纹理模板,并可自定义纹理;针对藏文、阿拉伯文教学需求提供竹笔工具;图章笔提供多种图章模板，可自定义图章图案,满足教师趣味教学需求;提供手势擦除功能; 4.擦除工具：软件提供多种擦除方式，包括点擦除、区域擦除、擦除批注和擦除全部内容。擦除批注是指一键擦除书写笔迹，保留图片素材和图形素材。 5.页面操作:提供整体页面的缩放、漫游功能,提供缩放、漫游后的还原以及全局鸟瞰功能, 用户可以通过多指触控的方式，整体移动板书内容，增加书写面积; 6.索引功能:提供索引栏快速浏览所有教学内容,提供页面、剪切、置顶、移动、置尾等功能; | 1 |
| 7 | 移动落地支架 | 适应尺寸：≥80寸;承重范围：≥60kg;上下升降：1400-1680mm;具备视频周边组件托盘，承重≥12kg;材质：铝合金 | 1 |
| 8 |  |  |  |