| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 |  | 数量 |  | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗板机 | 1、显示屏幕：3.5英寸以上液晶显示屏 2、可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。 3、冲 洗 头：8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。 4、注液精度：≤2% 5、清洗液量：50-3000ul/孔。 6、清洗次数：0-99次可调。 7、清洗条数：1-12排可调。 8、浸泡时间：0-24小时可调。 9、存储：50组以上程序。 10、传动方式：洗板时冲洗头移动而酶标板固定，以适应基座尺寸有差异 的酶标板。 11、防护功能：具有防护罩，防止清洗时液体溅出。 12、压 力 泵：内置式压力泵 |  | 1 |  | 售后服务：保质期3年，保修10年。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场。 验收：达到技术参数，且能正常运行1个月。 |
| 2 | 化学发光免疫分析仪 | 1、主要技术性能 ★2、检测速度:≥180测试/小时 3、发光方式:管式磁微粒化学发光 ★4、发光原理:吖啶酯直接化学发光（不接受其他种类标记物参与的化学发光） 5、进样方式:轨道式进样 6、样本位:样本位：≥80；随时添加样本 ★7、急诊位:急诊通道可以任意设置，急诊位≥20个 ★8、加样方式:次性Tip头加样，杜绝交叉污染 9、最小样本量:最小样本量：≤15μL 10、试剂位:试剂装载≥22个 11、检测项目:甲功、性激素、肿瘤标志物、代谢、心肌、传染病、贫血等 12、试剂冷藏:具有24小时试剂冷藏功能，冷藏温度2-8摄氏度 13、试剂包装:独立包装、无需预处理、多种规格 14、反应位:≥90个 15、温控精度:控温精度要求达到37C0.3C 16、反应杯装载:一次性装载≥400个 ★17、首测时间:首个结果测试时间≤15min 18、液面探测:具有液面探测功能 19、防堵塞功能:具有防堵塞报警功能 20、校准质控：两点定标、周期≥28天、自带校准品、质控品 21、产品配置 ★21.1、操作电脑：配备与主机一体的触屏操作电脑，方便人机对话 21.2、工作软件：配备中文软件系统 21.3、装机配套试剂：配备装机试剂一套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 全自动免疫印迹仪 | ★1、膜条容量：≥40条 ★2、分配通道：6个通道，可扩展成8通道 3、分配液量：0.5-3.0 ml，0.1 ml为单位可调 4、程序存储：15项，每项包含20个子步骤 ★5、孵育温度：室温、25℃、30℃、37℃可调 ★6、孵育时间：0-48小时，1分钟为单位连续可调 7、孵育槽摆动频率： ≥5种频率可选 8、显示：液晶显示 9、操作模式：仅需5个按键即可完成所有操作步骤，操作简单 10、储液瓶容量：清洗液瓶1L/瓶，稀释液瓶1L/瓶，废液瓶2L/瓶 11、接口：RS-232、USB接口 12、支持同时进行不同的测试项目。 13、蠕动泵液量可进行校正。 14、具备管理清洗和剩余试剂回吸功能。 15、可设置测试时孵育槽的启始位 |  | 1 |  |  |
| 4 | 生化培养箱 | - 产品特点 1、LCD液晶触摸屏，超大4.3寸TFT16位真彩色显示； 2、触摸式操作，让实验操作更简单； 3、模糊PID控制，程序化多段数参数设置： 30段99周期设计； 4、操作系统基于WINDOWSCE系统平台上配合大容量内存空间以及高频CPU; 5、采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机； 6、数据存储功能，可保存25万条数据记录； 7、可实时查看仪器温度记录数据（最近时间1600条）； 8、变频式制冷系统，开门后温度快速恢复； 9、屏保密码锁功能防止随意操作； 10、完善保护功能：超温限定报警且停机保护、门开报警、传感器故障报警； 11、USB直接导出内存数据和仪器事件记录（包括开机、关机、菜单参数设置、故障报警等并带有确切时间） ，玻璃内部观察门设计； 12、C.H.循环热量系统，改进剩余热量地利用，减少加热时间； 13、设备配置USB接口、RS232和RS485接口； 14、标配机械锁，防止随意开门； 15、标配嵌入式打印机； 16、可选配GPRS短信报警，FDA/GMP电脑监控。 二、主要性能指标： 1、控温范围：0-70℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、波动度（25℃时）：±0.5℃ 4、均匀度（25℃时）：±1℃ 5、输入功率：1150W 6、定时范围：30段99周期/每段1-9999小时 7、内胆尺寸（长×宽×高）(mm)：510×390×760 8、容积：150L 9、载物托架（标配/最多）：3块/4块 |  | 2 |  |  |
| 5 | # 免疫血液离心机 | - 最大相对离心力：2000×g、 2、转速精度：±30r/min 3、定时范围：1min-99min 4、整机噪声：<62dB(A) 5、外形尺寸：330×375×250mm(L×W×H) 6、配置：主机1台、红血球洗涤转子1套（转子容量：(0.25～1ml)×12）、白血球洗涤转子1套(转子容量：7ml×12(10～13×65～100mm)) |  | 1 |  |  |
| 6 | 特定蛋白分析仪 | 特定蛋白分析仪，采用先进的散射比浊法，不仅对血浆蛋白质，同时也能对唾液、尿液等体液中的特定蛋白质进行检测。 1、7寸大屏幕全触屏操作 2、四个独立检测通道，可同时检测一个或多个项目 3、采用先进的速率散射法，结果准确可靠 4、内置智能温控、自动搅拌系统 5、内置打印机及RS232接口，结果长久保存 6、支持条形码扫描输入及与Lis系统连接，实现数据实时共享 7、无需制作标准曲线，不用做空白对照 8、试剂预分装，操作简便、操作温度：15-35℃ 9、采用独特的试剂预分装密封技术，100%保障了预分装试剂不漏液不挥发 ，加样：一次性比色杯，PS 材料 10、乳胶增强检测，大幅度提高反应灵敏度 11、检测时间短，结果立等可取 12、检测样本：全血、血清、尿液 13、配套丰富的检测菜单：检测项目19项 14、项目选择：非接触式RF卡内存试剂参数，测试时刷卡 15、连续工作时间：24小时以上 |  | 1 |  |  |
| 7 | 教师桌 | 1、材料：防盗、防火、防静电全钢结构设计，表面经酸洗处理、磷化防锈后静电喷塑，坚固耐用。 2、尺寸：外形尺寸：长1400*宽700*高930(单位mm)，展台位置：长510*深575*高232(单位mm)。 3、讲台结构：中央控制区设置在讲台的中间，并设置一个保护门，打开门后，门变成一个工作台面，电脑键盘镶嵌在工作台面上，中央控制区可以安装2台15-20寸液晶显示器（可选择角度可调）、设有中控、外置电脑光驱、外置电源及手提电脑外接模块的安装位置，显示器和台面接口在讲台关闭状态下均不可见；讲台右侧设有内抽式实物展台抽屉，轻轻拉出即可使用实物展台；前门可随意选择装大小门、对开门。 4、讲台锁：整个讲台用1把钥匙或1张卡打开一个锁后便能轻松开启操作台面，犹如开启手提电脑一般简单。 5、地台：可根据学校讲坛高度任意选配地台。 6、安全设计：讲台边角采用美观的圆弧过渡，具有专业接地保护，防止设备漏电，确保使用安全。 7、安装维护方便性：讲台后面设有专门用于安装和检修用的维修门，并设有理线槽，设备连线均可以在后面完成。 8、适用范围:适用于需放置电脑主机、2台液晶显示器、实物展台、中控等多媒体设备且要求功能比较多的学校及机关单位使用。 | 1 |  |  |  |
| 8 | 实验台 | 1、钢架：采用40mm×60mm×1.5mm（土0.2）(纯钢板厚度) 厚优质镀锌钢管，无缝焊接，表面光滑，无焊接痕迹。 2、横梁：采用优质40×60×1.5mm（土0.2）(纯钢板厚度) 厚优质镀锌钢管，与主框架连接，连接处采用优质螺丝坚固。 3、台面：采用12.7mm实芯理化板，黑色，耐酸碱，防化学腐蚀，光滑无毛孔，耐高温，承重能力强、易清洗。双层贴边加厚，台面四周加厚到25.4mm，边缘打磨。 4、柜体：采用 18mm厚优质三聚氰胺板，内面经POLYESTER RESIN（不饱和聚脂树脂）高压被覆处理，四周边采用1.2mm厚优质PVC封边及防水处理。 5、门板：采用18mm厚优质三聚氰胺板，采用优质1.5mmPVC材料封边防水处理。 6、抽屉底板： 采用4mm厚丽光板制作。 7、后背板：采用4mm厚密度板。 | 8 |  |  |  |
| 9 | 会议音响 | - 功率范围:120W - 输入灵敏度：≤300mv - 负载阻抗：4Ω-16Ω、信噪比：≥76db、谐波失真：≤0.002% - 影院种类：有线 - USB：有 - 麦克风：支持 - 机箱材质：木质箱体 - 主机尺寸（长宽高）：430mm*360mm*140mm - 蓝牙功能：内置蓝牙无线功能，支持终端无线移动操控系统 - 五路话筒输入接口 - 支持移动存储设备、MP3播放文件、U盘，SD卡支持音频播放 - 配置：蓝牙功放1台、壁挂音响4个、无线话筒2个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 实验凳 | 1.可旋转 2.可升降，圆盘螺纹杆高度为45CM 3.凳子主体及圆盘材质为不锈钢 | 60 |  |  |  |
| 11 | 投影机升降器 | - 稳定一键升降，低噪音。 - 机箱尺寸：730*480*220 - 安装孔位：730*380 - 输入电压：220V、功率电流：80瓦 - 负载能力：40斤以上 - 定位：机械/电子定位 - 行程距离3米-4米 - 配置：主机1台，遥控器1个 | 1 |  |  |  |