| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器（换药） | 国家3C认证，内含磷酸铵盐干粉，其中磷酸二氢铵占75%，硫酸铵占25%（含皮管及压力表）。保修期：1年报价包含：运输费用及税费 | 300 | 厂家送货至保卫处指定地点，压力不合格须立即无偿更换 |
| 2 | 南门拉闸门（警务室门口） | ①材质：铝型材或不锈钢 ②主料规格：75*45*1.2MM（误差<5%）；副料规格：45*32*1.0MM（误差<5%）；高度：1.6M（误差<5%）； ③行走轮为带轴承橡胶轮； ④驱动系统工作电压为220V，有热敏保护器、红外线遇阻返回功能、无触电电路、磁敏开关限位、电子软启动、缓冲装置等功能 ⑤带电子滚动显示屏，显示屏面积不小于300*300MM（误差<5%），显示内容用户可自定义， |  | 1.安装运输由厂家负责，2.主机质保不低于三年，电机质保不低于五年； 3.响应时间：24小时内 |
| 3 | 门诊部门口治安岗亭 | 主立柱：采用201不锈钢板压力成型1/4-φ160. 副柱：采用1.2mm厚不锈钢板压力成型。窗：采用铝合金框，平面玻璃；外封板：不锈钢板（不锈钢本色）；内封板：米黄色彩钢板；屋面;镀锌板折成，中性胶密封；室内吊顶：采用装饰吊顶，不锈钢的有一个不锈钢台面 地板是防腐木， 一个25W的吸顶灯，一个空开， 一个插座，一个爆闪灯。报价包含：运输费用，卸货、安装调试费用及税费。 |  | 1.安装运输由厂家负责2.质保时间不低于国家要求； 3.响应时间：24小时内 |
| 4 | 四轮电动巡逻车 | 1.乘客人数：4-5人（含司机）； 2.额定载重：不小于300Kg ； 3.时速：20/30公里/小时（可调速）； 4.续航里程：不低于60公里； 5.制动系统：四轮汽车形式的液压制动系统和独立的驻车制动； 6.充电器：全自动高频充电器； 7.悬挂系统：麦弗逊独立悬挂； 8.电机：直流牵引电机或直流温控电机 9.电机功率：不小于40V/4KW 10.是否封闭：非封闭 11.配备巡逻灯、喊话器等巡逻系统 |  | 1.安装运输由厂家负责2.质保时间不低于国家要求； 3.厂家终身维修 4.响应时间：24小时内 |
| 5 | 防暴恐器材 | 钢叉：材质为优质不锈钢；尺寸收缩后不小于1米，伸展后不小于1.6 米；上管径不小于25mm，下管径不小于30mm；叉口直径不小于 45CM；叉口管径不小于22mm 伸缩抓捕器：材质为优质不锈钢；尺寸收缩后不小于1米，伸展后不小 于1.6米；上管径不小于30mm，下管径不小于35mm；叉口直径 不小于13CM； 防暴棍：材质为橡胶；长度不小于36CM； 防割手套：材质为高分子聚乙烯纤维+不锈网丝；防割等级五级以上 |  |  |
| 6 | 执法记录仪 | 2英寸TFT显示屏 兼容操作系统WIN2000/XP/WIN7/WIN8 水平视场角128°，光感应器控制红外滤光片切换 对焦范围1米~无穷远 自动曝光/白平衡 摄影格式848x480(30/60帧)/1280x720(30/60帧)/ 1448x1080(30帧)/1920x1080(30帧 照片格式JPEG，2000万像素（5118x3834） 单独录音（WAV格式，16bit22KHz采样） 双声道咪头 mini USB接口、HDMI、2.5mm耳机接口 内置3600mAh锂电池、充电时间小于4小时 5V Mini USB接口，外接交流适配器 内置TF卡，标配32G，可根据需求扩展 连续录像10小时以上, 待机时间300小时 以上 操作停止后2分钟进入休眠状态，30分钟后自动关机 预录延录30秒 自动红外补光方式（15米可见）白光LED 支持夜间彩色拍照录像 防跌落高度2500mm 防护等级IP68 外形尺寸92.3x63.4x33.1mm |  | 1.安装运输由厂家负责2.质保时间不低于国家要求； 3.响应时间：24小时内 |
| 7 | 对讲机 | 1.制式：模拟对讲机； 2.电池容量：3000毫安时以上； 3.功率：5W； 4.电池类型：聚合物锂电池； 5.频率范围： 400-520MHz |  | 1.安装运输由厂家负责2.质保时间不低于国家要求； 3.响应时间：24小时内 |