工程量清单编制说明

工程名称：福建卫生职业技术学院制剂车间修缮项目

- 工程概况 1.建设地点： 闽侯县 。 2.工程专业： 房屋建筑与装饰工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围： 福建卫生职业技术学院制剂车间修缮 ；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数： / ；檐口高度： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况： / 。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照福建省新五环工程设计院有限公司设计的：福建卫生职业技术学院的竣工图纸，编制范围包括装饰工程等，具体范围如下： 1.不含三通一平； 2.不含电梯工程。 - 编制依据 1.图纸：按照福建省新五环工程设计院有限公司设计的：福建卫生职业技术学院的竣工图纸与现场测量的数据进行编制。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.4. 计价计量规范:《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2019年04月24日以前）； 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2019年04月24日以前） 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2019年05月15日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：1.068 。 （2）施工机械台班单价：按照《2019年第一季度福建省施工机械台班单价》。 （3）材料设备价格：参考《福州建设工程造价管理信息》（闽侯2019年3月份材料综合价格）、《福建工程造价信息》（2019年3月）福州市信息价、《福州市建设工程材料价格》（2018年第1-7册）、定额基期价格、市场询价（详见询价记录） 。 8、其他： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程： 无 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同的不再调整 。 4.脚手架： 砌筑脚手架、装修脚手架 。 5.施工排水、降水： 未考虑 。 6.垂直运输： 未考虑 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： 未考虑 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 未考虑，如有发生按实签证 。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 未考虑，如有发生按实签证 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 001001; 檐沟清理; 檐沟清理; m; 按米算; 檐沟清理. 002001; 窗边打胶; 窗边打胶; m; 按米算; 窗边打胶. 七、其他需要的说明 - 垃圾外运，运距按5km计。 - 电教室的具体数据是现场测量不包括在图纸内。 - 卫生间门按铝合金门。 - 踢脚线做法按楼地面踢脚板水泥砂浆面层20厚1:2.5水泥砂浆。 - 电教室内墙抹灰按聚合物水泥砂浆修补。 - 金属面油漆按镀锌铁皮面 磷化、锌黄底漆各一遍。 - 卫生间铝合金门玻璃按钢化玻璃6厚。 - 依业主回复，制药车间外墙全面拆除涂料层；做法为满刮防水溢胶泥一道，满刮纤维方格网，刮两道腻子，外墙刷乳胶漆。 - 依业主回复，屋顶檐沟需清理按米测算。 - 依业主回复，A轴到C轴与10轴的墙面窗台渗水严重，需重新铲除松动气泡（暂按内墙面积的五分之一）。 - 依业主回复，A轴到C轴与10轴位置的铝合金窗及墙体之间打胶处理。 - 依业主回复，电教室内墙做法为刮腻子，刷室内乳胶漆。