建筑工程控制价编制说明

工程名称（全称）：福建卫生职业技术学院空压机房工程

- 工程概况 1.建设地点： 福州市闽侯县 。 2.工程专业： 建筑工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：福建卫生职业技术学院空压机房工程的土石方、一般土建、装饰及配套安装工程；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积： 40㎡ 。 - 层数： 1 ，檐口高度： 4.7米 。 - 结构质式： 框架结构 。 - 基础类型： 独立基础 。 - 装饰情况： 全装修 。 - 混凝土情况： 主体结构及二次构件均采用现场搅拌混凝土 。 - 编制范围 按照福建西海岸建筑设计院设计的福建卫生职业技术学院空压机房图纸，专业范围包括土石方开挖工程、建筑、结构、给排水、电气、消防工程、和室内外装修等，具体如下： 1.不含三通一平； 2.不含电梯工程。 - 编制依据 1.图纸：福建西海岸建筑设计院设计的施工图纸工程编号： /。 2.招标文件： 无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）（及现行补充或调整文件（截止2019年1月30日） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2019年1月30日） 。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：2017预算定额人工费基价以及榕建价【2018】5号文人工费调整指数 。 （2）施工机械台班单价：按照福建省2018年第三季度台班基价 。 （3）材料设备价格：参考闽侯县2018年11月信息价、《福建工程造价信息》（2018年12月）福州市信息价、定额基期价格以及市场询价 。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程以及室外总体工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 按10% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 考虑机械挖土，人工配合；回填土按就地取土；未考虑土方堆置及土源费用 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。 4.脚手架： 扣件式钢管脚手架 。 5.施工排水、降水： 未考虑 。 6.垂直运输： 未考虑 。 7.大型机械设备进出场及安拆： 已考虑一台履带式单斗挖掘机液压（斗容量1m3）和一台履带式推土机（装载质量40t） ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： / 。 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 灯具; 永利达、辉盾、澳索; 永利达. 电线、电缆; 瑞鑫、太阳、福阳; 太阳. 配电箱; 华亿辉、品誉、群雁; 华亿辉. 管道; 亚通、轩龙、祥龙; 亚通. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 屋面泛水; 详11J930; 米; 按米算; 屋面泛水. - 其他需要的说明 - 土建部分： - 土方开挖标高以室外地坪-0.2米计取； - 根据设计回复，承台大样图沥青混凝土垫层改为100厚C15素混凝土垫层； - 根据设计回复，不上人屋面隔离层按10mm低标号水泥砂浆隔离层计算； - 根据设计回复，橡胶减震垫面积按6.6X2.2m计算； - 根据设计回复，外墙装修做法按9厚1:3水泥砂浆打底，外墙丙烯酸酯涂料两道计算。