包1

| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动交互式心肺复苏训练及考核系统 | 本产品可进行CPR训练、考核及数据统计。IPAD运行客户端软件，与模拟人通过无线方式实现一对一连接，实时显示操作数据；支持接入服务器，实时将数据上传，并可投影到大屏幕。 IPAD软件功能 - 1.IPAD一对一连接模型，开机自动检测模型并连接； - 2.可显示模拟人电量； - 3.提供训练和考核两种模式； - 4.训练模式时，实时显示按压、吹气数据，并有曲线图、柱状图两种图形显示模式，两种模式可任意切换； - 5.特别针对全国大学生临床技能大赛考核要求而设计，支持手动终止考试。 - 6.内置AHA评价标准、ERC评价标准。 - 7.考试结束后，可保存学生成绩，支持打印； - 8.支持回看模式，可查看操作数据和图形等细节； - 9.支持数据上传到服务器（需要选配服务器）； - 10.统计数据包括：CPR时长、按压中断时长大于10s的次数、按压吹气曲线、实时潮气量、实时按压位置、实时按压频率、实时按压深度、实时按压次数统计（按压次数、正确次数、错误次数）、实时通气次数统计（通气次数、正确次数、错误次数）、实时循环组数等；按压总时长占CPR总时长比例，按压中断总时长、吹气时长、放气时长、胸廓是否完全回弹； 模拟人功能 - 1.高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等； - 2.模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运； - 3.可进行高级气道管理技术：面罩通气，LMA置入，口咽导管，鼻咽导管，气管插管等； - 4.可检测学员是否查看患者意识； - 5.可行仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测； - 6.模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度； - 7.模拟人可实时检测潮气量值； - 8.精确的胸部解剖标志，实时检测按压位置； - 9.模拟人支持电源适配器和电池组供电两种模式，内置电池续航达6小时； | - 1 | - 1年免费保修 |
| 2 | 全自动多种穿刺叩诊电脑训练模型 | - 1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 - 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 - 3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位； - 4.完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 - 5.性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命； - 6.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语音提示。 - 注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 | - 1 | - 1年免费保修 |
| 3 | 拆线换药模拟人 | - 1.模型为成年人，解剖结构清晰，可触及锁骨、胸骨上切迹等，质感真实 - 2.采用高分子材料制成，环保无污染、仿真度高 - 3.实现外科基本技能训练操作：可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等练习 - 4.头部、上腹部有两处创面，可进行多次操作，腹部模块可更换 - 5.可进行无菌操作技术 - 6.配有多种不同切口的模块，便于考核和练习。 | - 1 | - 1年免费保修 |
| 4 | 肝脏触诊模型 | - 1.产品全新升级，软件界面设计美观。 - 2.软件支持 PAD 版， android 系统。 - 3.采用无线传输技术，模拟人与 PAD 设备采用无线连接方式。 - 4.腹部体征变换选择完全自动化，液晶显示所选病例，操作简单方便。 - 5.腹部体征多达 40 种，包含：肝、胆、脾的单项及综合体征触诊；胰、阑尾、膀胱、结肠等多项压痛反跳痛体征。 - 6.肝脾大小可选择控制。 - 7.模拟人仿真大小，其腹壁、内脏等采用高新技术，质地柔软并富有弹性，触摸手感逼真。 - 8.随模拟人的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动。 - 9.触诊压痛时模拟人会发出疼痛的声音，胆囊触痛时模拟人屏住呼吸，更加形象逼真，阑尾压痛时还形象地体现出反跳痛的特点。 - 10.可用于练习及考核。 | - 1 | - 1年免费保修 |