| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1.采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，提供官网证明和实物正反面图片，指明槽位物理位置关系。 2.支持交换容量≥31.1Tbps，包转发率≥5760 Mpps,提供官网截图证明及链接 3.配置主控引擎模块≥2块，满足1+1冗余，主控槽位与交换网板槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性 4.业务插槽数≥6（不包含引擎插槽） 5.支持独立的交换网板（与主控分离），要求满配交换网板 6.主控引擎、电源、接口模块、风扇、交换网板等关键部件可热插拔； 7.以太网支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、40G接口、100G接口；提供官网链接及选配信息截图证明；单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性，提供官网链接及选配信息截图证明； 8.聚合组数≥128组，每组成员≥8个；支持跨设备链路聚合；支持对广播、组播、单播报文的均匀分担；支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担； 9.每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 10.支持双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS；支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。BFD收敛时间≤50ms 11.支持POE+，满足新一代园区网以太网供电需求，提供官网功能说明截图及链接证明； 12.虚拟化：支持多虚一技术(N:1)，最多支持4框虚拟化为一台逻辑设备，提供工信部权威第三方测试报告和提供官网功能说明截图；支持一虚多技术（1:N），提供工信部权威第三方测试报告和提供官网功能说明截图；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部权威第三方测试报告和提供官网功能说明截图； 13.支持防火墙业务插卡、负载均衡业务插卡、应用控制网关插卡、IPS业务插卡，非多功能业务模块，提供官网选配信息截图及链接证明； 14.支持OPENFLOW 1.3，提供官网截图及链接证明，支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器，支持多表流水线，支持Group table，支持Meter； 15.支持主流的MAC in IP技术，实现跨三层网络的二层互联，提供官网功能说明截图及链接证明； 16.支持VxLAN二三层网关，提供工信部权威第三方测试报告和提供官网功能说明截图 17.支持IPv4 uRPF；支持DHCP Snooping；支持ARP防攻击；支持IP Source Guard；支持端口隔离；支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC 18.支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供工信部权威第三方测试报告和提供官网功能说明截图 19.为便于后续无线设备的统一管理，要求交换机主控引擎实际配置AC控制器功能，并至少能够满足256个AP接入点的管理。 20.支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0；支持风扇管理；支持电源管理；支持在线诊断；支持SNMPv1/v2；支持 SNMPv3；支持端口镜像，支持VLAN镜像，支持RSPAN，支持流镜像；支持802.1x，支持mac认证，支持Portal 21.支持纵向维度上支持异构虚拟化，将核心和接入设备通过虚拟化技术形成一台纵向逻辑虚拟设备 22.配置要求：单台配置2个主控模块，满配交换网板，双电源模块；千兆电口≥48个，万兆光口≥48个，万兆多模模块36个 | 1 | 台 |
| 2 | 接入交换机1 | 1.交换容量≥ 240Gbps，包转发率≥ 96Mpps, 提供官网链接截图证明 2.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K，ACL≥1K 3.端口数≥24个GE端口，≥4个万兆SFP+口 4.实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供权威检测报告证明 5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威检测报告证明 6.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） 7.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 8.支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6 9.支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明 10.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 11.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 12.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 13.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明） 14.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源（提供官网链接截图证明） 15.支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) （提供官网链接截图证明） 16.为保障设备的兼容性，要求与核心交换机同一品牌 | 4 | 台 |
| 3 | 接入交换机2 | 1.交换容量≥ 336Gbps，包转发率≥132Mpps, 提供官网链接截图证明 2.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K，ACL≥1K 3.端口数≥48个GE端口，≥4个万兆SFP+口 4.实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供权威检测报告证明 5.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威检测报告证明 6.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） 7.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 8.支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6 9.支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明 10.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 11.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 12.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 13.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明） 14.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 15.支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) （提供官网链接截图证明） 16.为保障设备兼容性，要求与核心交换机同一品牌 | 8 | 台 |
| 4 | 服务器 | 1.规格：2U机架式服务器； 2.芯片组：Intel C624芯片组； 3.处理器：配置2颗Intel Xeon GOLD 6130处理器，16核/2.1GHz主频，单颗支持28核处理器； 4.内存：配置8*32GB TruDDR4 2666MHz内存，支持24条扩展插槽，支持3TB内存扩展； 5.硬盘：标配2块480GB,热插拔2.5寸SSD硬盘，6块1.8TB SAS 10K热插拔硬盘; 支持切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板；支持前置直连U.2 NVMe SSD硬盘；支持内置两个M.2且可支持RAID 0/1 6.RAID功能：配置12Gbps RAID卡，支持RAID0,1,5,10级别,带1GB缓存； 7.网卡：标配4个千兆以太网控制器; 1个独享管理端口，提供LED故障报警指示灯，定位机器内部接口及关键部件报警机制；通过手机APP软件呼叫，蓝牙连接，内置PRPS定位管理系统，EIMS电子信息管理系统，支持通过摩斯码加密随时锁定保密资料； 8.电源：电源输出功率750W 80+铂金电源1+1冗余电源，支持240V高压直流; 9.系统及软件：配置正版WindowsServer2012R2 标准版，含10台正版客户端授权，为开放式授权（不绑定服务器），软件注册于采购人单位账户下，非OEM类（含COEM），非彩包或简包等产品。授权终身有效，可任意多次反复安装。在原厂软件生命周期内可向下兼容降级旧版本使用，永久免费下载补丁和升级包； 10.安全：为确保底层系统安全，支持TCM（Trusted Cryptographic Module）可信加密模块； 11.服务：所供产品为原装整机标配，且原厂未开封产品，3年7x24小时原厂工程师带配件上门更换服务；为保证设备的安全可靠性，设备上线时原厂工程师持有效证件到达现在上架安装或系统安装服务。 | 1 | 台 |
| 5 | 42U机柜 | 600MM(宽)*1100MM(深)*2000MM(高),容量42U；基材：钢材：采用SPCC标准的优质冷轧钢板厚度：设备安装方孔条2.0mm，底座，横梁1.5mm，其它1.2；前后门：前门采用高强材质网孔对开后门，同时解决设备保护，通风散热等方面的使用要求；框架：全拼装框架,牢固可靠；安装尺寸精度：19”标准安装，承重：机柜静载1000KG；配置:2*20位输出口，其中16A国标口4个万用口6个，垂直安装，含32A工业连接器； | 1 | 台 |
| 6 | kvm切换器 | 1.集液晶显示器、健盘、鼠标于1U高度内;内置16口切换器，单台设备可连接16台服务器并实现切换操作； 2.通过LED KVM 控制平台键盘热键、OSD菜单或功能键实现对多台电脑的切换操作，切换电脑时，会自动记录并存储健盘、鼠标原有工作关态； 3.支持端口自动巡检扫描，可实现自动对多台电脑逐一扫描，扫描间隔时间可设置为5~99秒；双层密码安全机制，唯有授权使用者才能管控服务器；支持端口命名功能，方便管理员记忆管理 4.自动识别级联层数，具有热插拔功能（直接增加或者移除主机而无需关闭KVM电源）； 5.超薄键盘，100键（含独立17键数字小键盘）； TOUCH PAD鼠标；并且可以任意更换不同语言键盘。 6.可支持操作系统：Windows、LINUX、Mac、Sun及FreeBSD等 7.采用高品质A级17”TFT LED屏；：高亮度，高清晰，高分辨率显示，最高支持1920*1080分辩；支持VGA，SVGA，XGA，SXGA，WXGA视频输入；满足DDC、DDC2、DDC2B标准，符合VESA标准； 8.显示屏自动开关。当显示屏翻开电源自动接通；当显示屏闭合电源自动关闭。节能而且确保液晶屏更长使用寿命； 9.独特的可拆卸设计，使得键盘、鼠标、切换器模块具有独立的结构方便后期维修更换； 10.双控制端设计KVM一体机，可外接一套键盘、鼠标 11.三节钢珠滑轨设计大大改善LCD的拉伸距离；控制平台从机柜完全拉出，液晶屏可翻转开至120度，以提供舒适的观看角度。 | 1 | 台 |
| 7 | 多媒体教学管理系统 | 课堂教学管理功能；支持音频多播提供多路语音频道；录播点播教学；3D广播；视频对讲；屏幕监看；网际影院；网络过滤；分组教学；网络画板提供给师生互动的图画交流平台，老师在讲课过程中能够随时调用画板；远程控制；学生演示；屏幕转播；联机讨论；课件点播；视频直播；视频监视；在线考试；电子抢答；文件管理对存储的文件进行统一安排和使用；文件分发；电子教鞭；电子表决；屏幕肃静；语音广播；语音对讲；远程命令；电子邮件；电子举手；作业管理进行批改和备注； 教师锁定、时间显示、登录方案、网络检测等。 | 6 | 套 |
| 8 | 实训室教师机 | 1.CPU核数(核):≥四核I5-7500 2.CPU主频(GHz):≥ 3.4Ghz 3.硬盘总容量(GB):≥1TB SATA3 7200转硬盘+1个256GSSD 4.内存总容量(GB):≥8G,2400MHZ 5.主板: Intel 200系列及以上芯片组，主板集成硬盘还原保护功能（非外插设备实现），支持断电及断点续传； 6.显卡: 2G独立显卡 7.声卡: 集成2.1声道声卡，具有至少2个音频接口 8.网卡: 双口10/100/1000M以太网卡，教师专用APP软件呼叫，蓝牙连接，内置PRPS定位管理系统，EIMS电子信息管理系统，支持通过摩斯码加密随时锁定保密资料； 9.机箱: ≤15L 10.接口：≥8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen 1接口，前含4个USB3.0， 机箱后含2个USB3.0和2个USB2.0），1个RJ45端口，1个VGA端口，PCI-Ex1≥ 1个，PCI-Ex16≥1个，HDMI≥1个,PCI≥ 1个, 含后IO安全盖板，含硬件数据模块支持在线/离线数据备份。 11.操作系统:正版操作系统 12.键盘:防水抗菌键盘、抗菌鼠标 13.显示器：≥23.5英寸宽屏液晶显示屏（与主机同一品牌） 14.3年免费上门服务， 7*24小时本地化服务，在当地维修站，10分钟电话响应，20分钟上门服务 原厂CTO方式送货上门，由原厂商直接发发货至最终用户，不接受供应商的私自拆封改配，厂家原包装未拆封，所有设备出厂信息登记为最终用户信息，可通过厂家售后服务电话或官网查询验证，执证工程师上门安装调试服务。 | 6 | 套 |
| 9 | 实训室学生机 | 1.CPU核数(核):≥四核I5-7500 2.CPU主频(GHz):≥ 3.4Ghz 3.硬盘总容量(GB):≥1TB SATA3 7200转硬盘 4.内存总容量(GB):≥4G,2400MHZ 5.主板: Intel200系列及以上芯片组，主板集成硬盘还原保护功能（非外插设备实现），支持断电及断点续传； 6.显卡: 集成显卡 7.声卡: 集成2.1声道声卡，具有至少2个音频接口 8.网卡: 集成10/100/1000M以太网卡； 9.机箱: ≤15L 10.接口：≥8个USB接口（至少6个USB 3.1 Gen 1接口，前含4个USB3.0， 机箱后含2个USB3.0和2个USB2.0），1个RJ45端口，1个VGA端口，PCI-Ex1≥ 1个，PCI-Ex16≥1个，HDMI≥1个,PCI≥ 1个, 含后IO安全盖板，含硬件数据模块支持在线/离线数据备份。 11.操作系统:正版操作系统，智能识别并清除系统中无用的数据。用来快速的清理系统临时文件夹，从而加速系统性能，并提高存储空间利用率，提升系统运行速度. 12.键盘:防水抗菌键盘、抗菌鼠标 13.显示器：≥19.5英寸宽屏液晶显示屏（与主机同一品牌） 14.3年免费上门服务， 7*24小时本地化服务，在当地维修站，10分钟电话响应，20分钟上门服务 原厂CTO方式送货上门，由原厂商直接发发货至最终用户，不接受供应商的私自拆封改配，厂家原包装未拆封，所有设备出厂信息登记为最终用户信息，可通过厂家售后服务电话或官网查询验证，执证工程师上门安装调试服务。 | 320 | 套 |
| 10 | 网络机柜 | 容量18U；基材：钢材：采用SPCC标准的优质冷轧钢板，框架：全拼装框架,牢固可靠；安装尺寸精度：19”标准安装 | 6 | 个 |
| 11 | 制冷系统 | 立柜式空调，单冷，定频，空调匹数 5P，适用面积 制冷适用面积(m2)：34-53，能效比 3.28，能效等级 二级能效，控制方式 遥控/键控，能效比3.28、新能效等级2级、制冷量12000W、制冷功率3658W；室内/外机噪音41-50/60dB；室内机循环风量2000m3/h、标配铜管4米、主电源线2.5米。 | 12 | 台 |
| 12 | 机房精密空调 | 1.上送风；总冷量≥12.5KW，显冷量≥11.3KW，风量≥2700m3/h（回风温度24℃，回风湿度50%RH），室内机尺寸（宽*深*高）：≤600×550×1900mm； 2.输入电压允许波动范围：380V±15%； 频率：50HZ±2HZ； 3.机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； 4.机组加热性能：具备电子再热器；加热量≥6KW； 5.机组加湿性能：应采用高效电子加湿器，加湿量≥2.8kg/h，所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用； 6.机房专用空调要求配置电子膨胀阀（EEV）； 7.机房专用空调具有环保设计，采用R410A的制冷系统； 8.具有不小于4.3寸的LCD显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的机架的进出风温度等； 9.设备制造商必须具备《中国节能产品认证证书》，并提供原件复印件。 10.投标机组必须提在有效期内的3C认证证书 | 1 | 台 |
| 13 | 教师桌 | （样式见图1）课桌尺寸：1800mm*750mm*760mm，桌面厚度≥25mm； 全木结构，台面采用灰白色鸭舌边25mm厚内基为刨花板；其他基材采用18mm厚刨花板；主机背面加装透气散热板，采用同桌体一样材料，散热孔形状为条形；导轨采用二节静音导轨；封边采用2mm厚同色封边条，热融技术封边处理。PVC防水封边； | 6 | 套 |
| 14 | 学生桌 | （样式见图2）课桌尺寸：600mm*1400mm*760mm,桌面厚度≥25mm； 全木结构，台面采用灰白色鸭舌边25mm厚内基为刨花板；其他基材采用18mm厚刨花板；主机背面加装透气散热板，采用同桌体一样材料，散热孔形状为条形；导轨采用二节静音导轨；封边采用2mm厚同色封边条，热融技术封边处理。PVC防水封边；配一块可拆卸隔板，隔板采用9mm厚聚酯板。 | 160 | 套 |
| 15 | 凳子 | （样式见图3）钢木结构，凳面采用25mm厚中密度纤维板；封边采用2mm厚同色封边条，热融技术封边处理；框架采用25*25mm方管焊接而成，表面经静电喷涂处理，防磨、防锈、哑光，可承重100KG以上。 | 326 | 张 |
| 16 | 静电地板 | 钢制防静电地板，600*600*35mm；钢板厚度≥0.8mm； 防火级别：F30， 上表面粘贴高耐磨防静电三聚氰胺贴面（HPL）或PVC贴面；静电耗散型：1×106Ω～1×109Ω；集中载荷≥400公斤；均部荷载≥1300kg∕㎡；防火等级：B级难燃级；材质：硬质冷轧钢板；表面平整度0.60mm；四周宽边；背面有四条加强筋；架空150mm。 | 634 | 平 |
| 17 | 机房强电弱电改造，安装调测及辅材 | （见平面图4，5）改造部分：砖（石）砌体拆除，砖（石）砌体拆除，讲台块料拆除，踢脚线拆除，石材零星拆除，实心砖墙，门洞实心砖墙，墙面一般抹灰，墙面喷刷涂料（砌墙体），墙面喷刷涂料(6间墙体），防火门改造，石头踢脚线，照明灯； 材料部分：弱电辅材，网络线，配电箱，电力线缆，电力线缆，电力线缆，电源排插，金属桥架，塑料管材，理线架，单模光缆（12芯），单模尾纤，光缆配线架，辅材； 以上部分按用户现场6间计算机机房及1间服务器机房实际环境来定，包含施工费用 | 1 | 项 |
| 18 | 扩音系统 | 多媒体蓝牙数字功放1套 1.两路音频输入，带切换功能； 2.三路话筒输入功能。带独立增益调节功能 ； 3.专业的数码回声延时电路，使声音更加丰满自然； 4.带SD/USB接口的MP3播放器，具有蓝牙播放功能，带数码管显示功能； 5.带MP3录音功能便可以将你的歌唱和讲话录音。可以通过MP3随时随地播放录音； 6.额定输出功率 2×60W、输出阻抗 4~8Ω； 7.效果器参数 DELAY: 80ms-240ms、ECHO : 1-12、 REPEAT: 0.1s-2s； 8.频率响应 AUX,VCD：20HZ（±3dB）--20KHZ（±3dB）；MIC：50HZ（±3dB）--16kHZ（±3dB）； 9.信噪比 :Mic :≥65dB，音乐：≥70dB； 10.谐波失真:功放额定输出功率时的失真≤1%； 11.保护方式:超温/短路、冷却方式:风冷式； 12.供电电压:~220V/50Hz； 话筒1套 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V 音箱2只 1.额定功率（100V）：5W,10W,20W,40W 2.额定功率（70V）：2.5W,5W,10W,20W,40W 3.输入：70V/100V/8Ω 4.灵敏度：89dB 5.阻抗：2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω 6.频率响应：100-20KHz 7.喇叭单元：6"×11.5"×1 | 6 | 套 |

图1 教师桌

图3 凳子

图2 学生桌

图4 原始框架图

图5 平面布置图

备注：

1.共320台PC;

2. 61台电脑的多媒体教室：

用电功率是（61台电脑瓦数300w*61+显示器80w*61+2台交换机10w*2+1套音响100w*1+2台柜式空调2780w*2）按5KW的电流：

⑴I＝P/U＝5/0.22≈22.7(A)

若允许线路末端电压降为3V时，单线的电压降：U＝1.5V，铜线电阻率：ρ＝0.0172，导线长度：L＝20M

⑵单根线的电阻：

R＝U/I＝1.5/22.7≈0.066(Ω)

⑶铜的导线截面积：

S＝ρ×L/R＝0.0172×20/0.066≈5(平方)

按此方式计算，每间多媒体教室的电线导体截面按10平方为宜。

3.40台电脑的多媒体教室（同上)

4.服务器机房：1台精密空调20kw+3台服务器700w*3+16台网络交换机200w*16=25.3kw

按以上公司计算，导体截面为：2.64

可以使用10平方的电线。